Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от 01.11.2007г.

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__83ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница».

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа: бюджет Камышловского городского округа

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): ремонтные работы

Предмет государственного контракта:

Лот № 1 – выполнение электромонтажных работ на пищеблоке ЦРБ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток | 100 шт. | 0,16 |  |
| 2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 2,05 |  |
| 3 | Кабель силовой ГРШ, 16 мм2 | м | 101 |  |
| 4 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 5 | Кабель до 4 в линии сечением жил до 16 мм2 | 100 м линии | 1,01 |  |
| 6 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до 40 | 100 м | 0,24 |  |
| 7 | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 | шт. | 1 |  |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,24 |  |
| 9 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до 6 | 100 м линии | 2,05 |  |
| 10 | Провод ВВГ 3x2,5 | м | 205 |  |
| 11 | Штепсельные розетки с заземляющим контактом | шт | 1 |  |
| 12 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 |  |
| 13 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 10 |  |
| 14 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,06 |  |
| 15 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 6 |  |
| 16 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |  |
| 17 | Пускорегулирующий аппарат (ПРА) отдельно стоящий | шт. | 10 |  |

Лот № 2 - Выполнение ремонтных работ на пищеблоке

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,81 |  |
| 2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,46 |  |
| 3 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,81 |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 мЗ подстилающе го слоя | 12,1 |  |
| 5 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 мЗ подстилающе го слоя | 8,2 |  |
| 6 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 покрытия | 0,81 |  |
| 7 | Плитки бетонные, мозаичные | м2 | 82 |  |
| 8 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 мЗ | 100 мЗ бетона и железобетона в деле | 0,03 |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |
| 9 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,75 |  |
| 10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм внутренней поверхности кирпичных стен | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности стен | 0,26 |  |
| 11 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича простых | 100 мЗ кладки | 0,01 |  |
| 12 | Кладка столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного | 1 мЗ кладки | 0,5 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,78 |  |
| 14 | Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (колона) | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,02 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,32 |  |

| 16 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону на высоту 2,1 м | 100м2 поверхности облицовки | 1,44 |  |
| 18 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемо й поверхности (без вычета пооемов) | 1,81 |  |
| 19 | Окраска известковыми составами по штукатурке в складах | 100 м2 окрашиваемо й поверхности (без вычета пооемов) | 1,26 |  |
| 20 | Обшивка каркасных стен досками обшивки на входе | 100м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,2 |  |
| 21 | Подшивка потолков досками обшивки | 100 м2 потолков | 0,08 |  |
| 22 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % в раздевалке | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,51 |  |
| 23 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % в раздевалке | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,12 |  |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,56 |  |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,28 |  |
| 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,11 |  |
| 26,1 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,08 |  |
| 26,2 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,2 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,48 |  |
| Раздел 3. Туалет и душевая |  |  |  |  |

| 38 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,034 |  |
| 40 | Блоки дверные | м2 | 3,4 |  |
| 41 | Скобяные изделия | компл | 2 |  |
| 42 | Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором стен | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,11 |  |
| 43 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону на высоту 2,1м | 100 м2 поверхности облицовки | 0,27 |  |
| 44 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,1 |  |
| 45 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемо й поверхности (без вычета пооемов) | 0,05 |  |
| 46 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,07 |  |
| Раздел 4. Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 47 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводе в | 0,04 |  |
| 48 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |  |
| 49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,27 |  |
| 49,1 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 3 |  |
| 49,2 | Соединительные детали Vestol размером 1/2 | шт | 12 |  |
| 49,3 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,5 |  |
| 50 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 51 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 52 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском УНТ, УНТП и УНТП1 без цельноотлитой полочки | компл | 1 |  |
| 52,1 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл | 1 |  |
| 53 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 54 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550*480*150 | Компл. | 1 |  |
| 55 | Установка душевых кабин со стальными поддонами | 10 компл. | 0,1 |  |
| 55.1. | Кабина душевая со стальным поддоном | Компл. | 1 |  |
| 56 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 компл. | 0,1 |  |
| 57 | Нагреватель индивидуальный водяной наружный | Компл. | 1 |  |

Место выполнения работ : г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Срок выполнения работ: до 15.12.2007г.

Сведения о включенных в цену работ расходах: все расходы

Максимальная цена контракта:

Лот № 1 – 169 679,00 руб.

Лот № 2 – 467 440,00 руб.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 12.00 часов местного времени 09 ноября  2007 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс- 30% в течение 5 дней с момента заключения контракта, остальные 70% - в течение 10 дней с момента предоставления документа: акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 5 дней со дня опубликовании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт  №____

г. Камышлов				                               «___» _________ 200 _г.

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________, действующий на основании __________________________, с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению следующих работ:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, на объекте___________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять результат  работы и оплатить его.

1.2. Объем и содержание работ определяется проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком (Приложение № 1 к настоящему контракту).

2. Цена и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ по контракту составляет ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________ в том числе НДС 18 %_____________________________________________________________, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту.

2.2. Оплата выполненных работ производится:

2.2.1. Заказчик производит предварительную оплату по настоящему договору в размере  30% от суммы контракта, указанной в п.2.1., что составляет ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 5-ти банковских дней с момента подписания сторонами настоящего контракта.

2.2.2. Окончательный расчет производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента подписания сторонами Акта  выполненных  работ (формы № 2) и справки о стоимости выполненных работ (формы №3), с зачетом внесенного ранее аванса.

2.3. Стоимость и объем работ по настоящему контракту может быть изменена Заказчиком в одностороннем порядке в случае изменения лимитов бюджетных ассигнований.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ:

3.1.1. Начало выполнения работ: в течение 3-х банковских дней с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего контракта.

3.1.2. Окончание выполнения работ: _________________________________________________________.

4. Обязанности сторон.

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику.

4.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии со Строительными Нормами и Правилами (СНиП).

4.1.3. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения (указать предмет договора, наименование и адрес субподрядчика).

4.1.4. Предоставить все необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции.

4.1.5. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

4.1.6. Устранять за свой счет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в разумный срок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. До начала работ предоставить Подрядчику площадку для выполнения работ.

4.2.2. Обеспечивает Подрядчика необходимым количеством электроэнергии, воды, согласно СНиП.

4.2.3. Принять выполненные работы у Подрядчика по акту выполненных работ (форма №2).

4.2.4. Произвести оплату выполненных работ согласно п.2.2. настоящего контракта.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Приемка выполненных работ.

5.1. По завершении работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (форма №2) и справку формы № 3.

5.2. Заказчиком в течение 5-ти дней с момента предоставления акта обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ. В этом случае работы считаются законченными и переданными. В противном случае Заказчик в течение 5-и дней направляет мотивированный отказ от приемки работ.

5.3.  В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недоделок и сроков их исправления. Исправления Подрядчик устраняет за свой счет.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки до полного исполнения.

7. Срок действия контракта.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «___»____________ 200_г.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия,  которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут разрешаться сторонами в судебном порядке.

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством или по соглашению сторон.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

9.4. Все вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

10. Адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Подрядчик»:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Заказчик»						                                     «Подрядчик»

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:     МУЗ  «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество выполняемых работ  в течение всего срока гарантии.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)